附件

报价函

广汉发展控股投资集团有限责任公司：

关于广汉市航天航空科技孵化产业园会议室设备采购，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方       （单位名称） 	   	 的报价总价金额为¥         元（大写：人民币	 	              	 ) 。具体内容详附件。

附件：广汉市航天航空科技孵化产业园会议室设备采购报价表

注：所有报价均用人民币表示，报价已包括但不限于人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费。

单位名称：    （公章）

联 系 人：

联系电话：

日   期：    年   月   日

- 项目清单及技术要求

- （一）三楼会议音响系统

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 |  | - 系统类型：≥5"同轴音箱， - 2、频率范围：不窄于68Hz-25KHz； ▲3、灵敏度 2.83V/1m ：≥96dB，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） ▲4、系统峰值声压级：≥131dB，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； 5、系统额定阻抗 ：8Ω； 6、振膜材料：不劣于PM4； ▲7、标称覆盖角度(HxV)：≥70°圆锥，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； 8、功率 (W)持续≥200W/节目≥400W/峰值≥ 800W； 9、外壳材料:≥12mm夹板/犀牛岩漆； | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 功放 |  | 1、立体声功率8Ω：≥260W，立体声功率4Ω：≥400W，桥接模式8Ω：≥700W； 2、频率响应(1W)：不窄于20Hz-20kHz, +0/-1dB； 3、总谐波失真 (THD)：≤ 0.5%, 20Hz-20kHz； 4、互调失真(IMD)：≤ 0.35%； 5、转换速率：≥10V/us； 6、电压增益：≥35dB； 7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：≥ 200 ； 8、信噪比：≥100 dB； 9、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）； 10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 11、通风：由前往后的空气对流机制； 12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 全数字会议主机 |  | 1、≥4.3"全彩触摸屏显示系统设置信息，采用多功能飞梭按键操作； 2、支持环网数字传输和手拉手级联，支持≥2个独立环网满足不同组网需求； 3、支持蓝牙连接第三方设备，传输音频信号； 4、支持卡侬座和3pin端子平衡信号输出，支持莲花头立体声线路输出，满足本地扩声、会议录制、远程视频会议的需求； 5、具有RS232和RS485、TCP/IP接口用于连接中控系统等外部通信； 6、具有USB接口，支持插入U盘本地录音； ▲7、支持与IP对讲系统联动组会。预设目标会议终端ID后，在web页面可发起呼叫至指定IP对讲终端，进行远程会议；（提供软件界面功能截图证明） 8、支持Pelco-D、Pelco-P、VISCA三种摄像机通讯协议，兼容性强； 9、支持AP热点，可通过手机/电脑连接会议主机热点，在web网页和UI界面实时调整各项系统参数； 10、支持对发言话筒单独录音，可同时录制≥10只会议话筒，并可根据发言单元的预置名称生成预置名称的音频文件； ▲11、支持针对每一只发言单元的输入音量、AGC、EQ参数单独调节，也可统一调节；（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 12、支持同时接入有线会议话筒和无线会议话筒，具有视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫功能； 13、支持申请发言、限制发言、主席优先、先进先出、限时发言等多种会议发言模式； 14、与会议主机连接的发言单元故障掉线或者主干线缆短路，设备可自行检测判断并在会议主机屏幕上显示故障告警以及故障原因，设备意外掉线可自动重连； ▲15、支持连接专业会议管理软件发起会议，也可脱离会议管理软件发起会议签到表决，有线无线发言单元均能参与会议签到表决流程。（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 4寸触摸屏有线方管会议主席机 |  | 1.≥4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率≥480*480 2.主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示 3.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 4.主席单元可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表 5.主席单元可拉取对讲服务器通讯录功能，可通过IP地址或者通讯录发起IP对讲功能； 6.≥2个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离； 7.独立的*LR模拟音频输出接口，具有数模双备份功能； 8.全数字化信号传输，抗干扰能力强； 9.话筒杆上带有发言状态指示灯； 10.底座具有状态指示灯环，提示发言人员话筒目前工作状态 11.具有两个RJ45母座接口，通过超五类以上网线连接会议主机、环路备份； 12.具有视像跟踪功能 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 4寸触摸屏有线方管会议代表机 |  | - ≥4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率≥480*480 2.主席单元发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示 3.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 4.主席单元实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表 5.主席单元拉取对讲服务器通讯录功能，通过IP地址或者通讯录发起IP对讲功能； 6.≥2个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离； 7.独立的*LR模拟音频输出接口，具有数模双备份功能； 8全数字化信号传输，抗干扰能力强； 9.话筒杆上带有发言状态指示灯 10.底座具有状态指示灯环，提示发言人员话筒目前工作状态 11.具有两个RJ45母座接口，通过超五类以上网线连接会议主机、环路备份； 12.具有视像跟踪功 | 台 | 15 |  |  |
| 6 | 调音台 |  | 1、支持≥10路话筒输入+≥4路立体声输入通道，支持≥4路编组输出； 2、支持蓝牙、MP3播放器； 3、具有参量均衡Baypass启动按键； ▲4、带≥100组DSP效果器，内置I/O双轨声卡；（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 5、支持压限器功能； 6、支持高低阻抗切换功能； 7、支持机柜安装，应配备机柜安装支架； ▲8、单路支持≥3段EQ调节，整体输出支持≥7段EQ调节； 9、支持高通滤波器(低切)功能，截止点75Hz-18dB/Oct； 10、电平指示:≥12位LED灯； 11、总谐波失真:≤0.005% @+4dBu。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 反馈抑制器1 |  | 1、每通道可设≥12个动态陷波器,≥12个PEQ。分辨精度1HZ,工作频率20-20KHZ。 2、响应时间快中慢3速可设定,陷波器Q值两档自动选取。 3、自动扫描啸叫点并抑制。 4、噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰。 5、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 6、每通道,增益-80dB到0dB。 7、每路设有≥四档移频选择 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 音频处理器 |  | - ≥8路可切换式平衡话筒/线路输入，≥8路平衡线路输出； ▲2、内置LCD屏，显示IP地址、预设状态等信息，前面板有输入输出信号状态显示灯，≥8路自定义GPIO接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口；（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 3、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:腾讯会议、钉钉会议等)； 4、输入通道包括以下功能：自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、支持自动摄像跟踪； 5、输出通道包括以下功能：参量均衡、分频器、延时器、限幅器、矩阵； 6、具备≥16个场景模式存储，导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485； 7、具备智能中控功能，支持自定义定制化控制界面，通过处理器实现对会议室的电源管理、信号切换、环境控制、音频等一体化控制，实现一键开启系统所需要的功能； 8、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； ▲9、支持开启/关闭双机数据备份功能，自定义设置主机/从机；（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 10、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；具备信息日志记录功能，将时间自动生成日志，方便日常维护； | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电源时序器 |  | 1.彩色液晶智能显示屏，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，根据日期时间设定，无需人为操作管理； 3.八路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有两个6.5口，支持级联，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲8.具有USB接口，可给手机提供充电，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲9.具有EDIT功能选择按键及START键，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.支持面板Lock锁定功能； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 无线传屏器 | / | 1.自带USB接口和Type-C接口，即插即用，无需安装任何软件或驱动，任意电脑快捷投屏； 2.低延迟，平均延迟150毫秒；投屏帧速率最大30帧，清晰度最大4K； 3.支持Windows和Mac OS操作系统； 4.传屏的同时可在触控电视上对电脑进行反向控制，实现联动（需接触控线）； ▲5.画面布局：支持四等分、单方全屏布局模式；（提供第三方权威检测机构检测报告为证） ▲6.抗丢包能力：具备先进的网络丢包恢复机制，30%丢包下，图像较流畅，偶有卡顿。（提供第三方权威检测机构检测报告为证） | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 机柜1 | / | 1.600*600*1200mm网络机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 音箱安装套件 | / | 1.中间连接杆可伸缩调节。 2.用料扎实，稳定性强。 3.全金属加厚壁挂托架，单只承重≥80kg | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 音响线1 | / | 1.2*1.0护套工程音响线 | 米 | 100 |  |  |
| 14 | 线材、辅材 | / | 1.卡侬线、二芯转接头、音频线、高清线、VGA线、电源线、桌面多媒体盒等，包含会议桌、记录席双冗余备份配置 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 安装调试 | / | 1.布线、安装、开槽、埋管及调试等 | 项 | 1 |  |  |

- （二）3楼会议室LED显示屏配置清单

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED模组 | / | ▲1、SMD封装集成三合一全彩色高清LED显示屏，大屏幕显示尺寸长≥3.84米，高≥2.08米，显示面积≥7.99平方米，大屏幕显示长度和宽度的尺寸及显示面积误差不超过1%，；整屏物理分辨率长≥2496点，高≥1352点，支持根据安装现场使用环境要求，进行弧形、L型等拼装方式。 ▲2、像素点间距≤1.57mm。像素点密度≥409600点/㎡ 3、显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等特点。 4、支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意 设置0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。 5、单元模组材质支持高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护性能强。 6、LED显示屏采用纳米光学镀膜(真空镀膜)3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、 耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点。 7、刷新率≥3840Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁。 8、屏幕表面具备划痕性能技术，表面硬度≥4H；模组表面绝缘电阻应当≥5000兆欧；正面为亚黑处理，反光率≤2%。 9、LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况。 | 平方米 | 7.99 |  |  |
| 2 | 配件耗材 | / | 1.网线、电源线、磁铁、排线、备板 | 平方米 | 7.99 |  |  |
| 3 | 接收卡 | / | 1.灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式 2.无需转接板，单卡自带HUB75E接口 3.单卡带载像素512*512 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 7.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数 8.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 9支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡. | 张 | 36 |  |  |
| 4 | 开关电源 | / | 1.输出功率：≥180W Min-200W Max 2.泄漏电流：≤1mA(Vin:230) 3.散热方式：自冷 4.输入电压：200-240Vac,47-63Hz 5.绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac 6.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 | 个 | 40 |  |  |
| 5 | 屏体控制器 | / | 1、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0 2、视频输出支持≥8个千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，最大带载≥520万像素，最宽支持≥10240,最高≥8192。 3、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 4、支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 5、支持≥6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。 6、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 7、支持U盘即插即播功能，支持≥4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 备品备件 | / | 1.LED模≥2张，接收卡≥1张，电源≥1个 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 高清切换器 | / | 1、HDMI 3进1出切换器 2、分辨率：8K/60Hz 3、支持按键+遥控切换 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 钢结构 | / | 1.钢结构要求：50*30*2mm镀锌国标矩管，充分考虑LED屏的重量，牢固、外形美观大方。 | 平方米 | 7.99 |  |  |
| 9 | 包边 | / | 1.采用钛合金包边 | 平方米 | 7.99 |  |  |
| 10 | 配电柜 | / | - 总配电功率：≥10kw，带PLC； - 主断路器：≥63A， - 单路输出功率(KW)：≥3.5KW ，频率(Hz)：50/60Hz，输出≥3路； - 额定输入电压(V)：三相 220/380VAC， - 额定输出电压(V)：单相 110/220VAC； - 具有过载、过流、过载保护；通过定制软件控制电源系统的开关，通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 施工布线 | / | 1.LED屏网络信号线铺设超5类、LED屏电源线铺设、配电箱安装等。注：电源线、信号线铺设指LED配电柜至大屏安装位置(冗余一定长度)；主动力电缆由采购人提供。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 安装 | / | 1.现场勘测与设计、运输、安装环境搭建、安装、调试、培训、售后等服务。 | 平方米 | 7.99 |  |  |

- （二）十一楼会议音响系统配置清单

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩音箱 |  | 1、系统类型：≥15"全频音箱； 2、频率范围：不窄于45Hz-20KHz； 3、灵敏度 2.83V/1m ：≥98dB； 4、系统峰值声压级：≥133dB； 5、系统额定阻抗 ：8Ω； 6、标称覆盖范围（H×V）：≥90°×60°；波导类型：方形/可旋转 7、功率 (W)持续≥350W/节目≥700W/峰值≥ 1400W； 8、外壳材料:≥12mmMDF； | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 超低音箱 |  | ▲1、系统类型：不少于2×8"，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； 2、频率范围：不窄于48Hz-150Hz； ▲3、灵敏度 2.83 V/1 m ：≥103dB，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲4、系统峰值声压级：≥141dB，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； 5、系统额定阻抗 ：4Ω； 6、功率(W):持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W; 7、外壳材料:不劣于18mm夹板/犀牛岩漆； | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 返听音箱 |  | 1、低音单元：≥1*8"，高音单元：≥1*1"钛膜汝铁硼压缩高音； 2、频率范围：不窄于60Hz-20KHz； 钕 3、灵敏度（1W@1M）：≥92dB； 4、系统峰值声压级：≥122dB； 5、系统额定阻抗：8Ω； 6、标称覆盖范围（H×V）：≥90°×60°； 7、波导类型：方形/可旋转； 8、功率(W)持续≥150W/节目/峰值≥ 600W； 9、外壳材料:不低于12mmMDF； | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 后场补声音箱 |  | 1、系统类型：≥10"全频音箱； 2、频率范围：不窄于60Hz-20KHz； 3、灵敏度 2.83V/1m ：≥97dB； 4、系统峰值声压级：≥126dB； 5、系统额定阻抗 ：8Ω； 6、标称覆盖范围（H×V）：≥90°×60°；波导类型：方形/可旋转 7、功率 (W)持续≥200W/节目≥400W/峰值≥ 800W； 8、外壳材料:不低于12mmMDF； | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 主扩音箱功放 |  | 1、立体声功率8Ω：≥700W，立体声功率4Ω：≥1100W，桥接模式8Ω：≥1800W； 2、频率响应(1W)：不窄于20Hz-20kHz, +0/-1dB； 3、总谐波失真(THD)：≤ 0.5%, 20Hz-20kHz； 4、互调失真(IMD)： ≤ 0.35%； 5、转换速率：≥10V/us； 6、电压增益：≥39.5dB； 7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200； 8、信噪比：≥100 dB； 9、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）； 10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路等保护功能； 11、通风：由前往后的空气对流机制； 12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 超低音箱功放 |  | 1、立体声功率8Ω：≥700W，立体声功率4Ω：≥1100W，桥接模式8Ω：≥1800W； 2、频率响应(1W)：不窄于20Hz-20kHz, +0/-1dB； 3、总谐波失真(THD)：≤ 0.5%, 20Hz-20kHz； 4、互调失真(IMD)： ≤ 0.35%； 5、转换速率：≥10V/us； 6、电压增益：≥39.5dB； 7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200； 8、信噪比：≥100 dB； 9、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）； 10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路等保护功能； 11、通风：由前往后的空气对流机制； 12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 返听功放 |  | 1、立体声功率8Ω：≥260W，立体声功率4Ω：≥400W，桥接模式8Ω：≥700W； 2、频率响应(1W)：不窄于20Hz-20kHz, +0/-1dB； 3、总谐波失真 (THD)：≤ 0.5%, 20Hz-20kHz； 4、互调失真(IMD)： ≤ 0.35%； 5、转换速率：≥10V/us； 6、电压增益：≥35dB； 7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200 ； 8、信噪比：≥ 100 dB； 9、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）； 10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 11、通风：由前往后的空气对流机制； 12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 补声功放 |  | 1、立体声功率8Ω：≥450W；立体声功率4Ω：≥650W；桥接模式8Ω：≥1200W； 2、频率响应(1W)：不窄于20Hz-20kHz, +0/-1dB； 3、总谐波失真 (THD)：≤ 0.5%, 20Hz-20kHz； 4、互调失真(IMD)： ≤ 0.35%； 5、转换速率：≥10V/us； 6、电压增益：≥37.5 dB； 7、阻尼系数(8Ω) 10Hz - 400Hz：> 200； 8、信噪比：≥100 dB； 9、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）； 10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路等保护功能； 11、通风：由前往后的空气对流机制； 12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 数字音频处理器 |  | 1、≥16路可切换式平衡话筒/线路输入，≥16路平衡线路输出； ▲2、内置LCD屏，可显示IP地址、预设状态等信息，前面板有输入输出信号状态显示灯，≥8路可自定义GPIO接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口；（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 3、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:腾讯会议、钉钉会议等)； 4、输入通道包括且不限于以下功能：自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、支持自动摄像跟踪； 5、输出通道包括且不限于以下功能：参量均衡、分频器、延时器、限幅器、矩阵； 6、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485； 7、具备智能中控功能，支持自定义定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源管理、信号切换、环境控制、音频等一体化控制，实现一键开启系统所需要的功能； 8、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； ▲9、支持开启/关闭双机数据备份功能，可自定义设置主机/从机；（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 10、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；具备信息日志记录功能，将时间自动生成日志，方便日常维护； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 反馈抑制器2 |  | 1、每通道具有不少于12个可编程的滤波器 2、立体声或独立的双通道处理 3、可选择的滤波器脱开时间 4、采样率: 48KHz 5、动态范围: ≥109dB，A 计权； 6频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 数字调音台 |  | 1.≥16路高性能模拟麦克风输入，包含≥4个Combo输入， ≥16段高精度主输出电平表 2.≥9个100mm行程的优质电动滑杆电位器 3≥.8个可自定义的平衡输出口, ≥8个Insert输出口 4.≥1个31段图示均衡器，≥2个效果器总线，共≥2个回声和≥1个混响 5.≥4个单声道AUX总线，≥4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机 6.≥2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出 7.≥10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏 8.≥1个 扩展插槽，可选配蓝牙, DANTE和AES/EBU等多种模块 9.RS232支持中控系统接入 10.支持IPAD远程遥控 11.支持中文操作系统 12.支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 全数字会议主机 |  | 1.通过会议主机前面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制。 2.采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，全数字音频传输与处理技术。 ▲3.≥2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，内置输入音量调节,可对系统输入、输出的信号进行调节，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲4.系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲5.不少于四种话筒管理模式，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 6.具备不少于五路会议单元输出接口。 ▲7.具备“一线式手拉手”、“分线盒手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲8.配合会议扩展主机，整个系统可扩展到65535台单元，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 9.支持单一话筒关闭时，自动跟踪到前一个单元，全部话筒关闭时自动返回到预设全景。 ▲10.兼容所有目前流行的摄像机类型，单元的位置互相调换时，通过自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 12.配合会议管理软件可实现更多功能。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 主席单元 |  | ▲1.内置24个点自动反馈抑制功能，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 2.全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，可远距离传输音质，设备之间距离可达150米。 3.具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式。 4.具备“分线盒手拉手”或“环形手拉手”多种连接方式。 5.具备线路带电“热插拔”功能。 6.每台单元都具备任意分配ID地址。 ▲7.具备双备份保障功能：单元具有一个会议专用六芯接头和一个XLR公头接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲8.具有不少于四种话筒工作模式，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 9.通过预设可实现视频跟踪功能。 10.主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元。 ▲11.系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一个为执行主席，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 12.采用锌合金材质方型底座和方形咪杆设计，方形筒杆可以上下55度，左右180度旋转。 13.方形话筒杆带高指向性驻极体麦克风及发言指示红色光环。 ▲14.采用不小于14毫米镀金电容式麦克风，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲15.具备耳机输出接口，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲16.频率响应：30-15KHz，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）。 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 代表单元 |  | ▲1.内置24个点自动反馈抑制功能。 2.全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，可远距离传输音质，设备之间距离可达150米。 3.具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式。 4.具备“分线盒手拉手”或“环形手拉手”多种连接方式。 5.具备线路带电“热插拔”功能。 6.每台单元都具备任意分配ID地址。 ▲7.具备双备份保障功能：单元具有一个会议专用六芯接头和一个XLR公头接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作。 ▲8.具有不少于四种话筒工作模式 9.通过预设可实现视频跟踪功能。 ▲10.采用锌合金材质方型底座和方形咪杆设计。 ▲11.方形筒杆可以上下55度，左右180度旋转。 12.方形话筒杆带高指向性驻极体麦克风及发言指示红色光环。 ▲13.采用14毫米镀金电容式麦克风。 ▲14.具备视频跟踪功能。 | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 专用延长线 |  | 1.专用延长线25米 | 条 | 2 |  |  |
| 16 | 无线手持话筒 |  | 1、管身材质：全铝金属管体。 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 ▲3、系统菜单内置不少于6编组叠机使用频率，实时调取，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 4、频带宽度：≥50MHz 5、频率调整：具备自动追锁接收机工作频道/手动调节 6、谐波幅射：≤55dBc 7、最大偏移度：±48KHz 8、音头：动圈式 ▲9、操作显示：LCD显示；需同时显示电池电量、频段、信号接受电平等，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 接收机规格： 10、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 11、射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） ▲12、载波频率：≥UHF640~690MHz，（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） 13、频率宽度：≥50MHz 14、信道：≥200CH（以250KHz步进） ▲15、频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道。2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件） ▲16、灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 17、最大偏移度：±48KHz | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 电源时序器 |  | - 彩色液晶智能显示屏，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作管理； 3.八路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能， ▲6.具有两个6.5口，支持级联，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲8.具有USB接口，可给手机提供充电，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； ▲9.具有EDIT功能选择按键及START键，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件）； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.支持面板Lock锁定功能； | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 无线传屏器 | / | 1.自带USB接口和Type-C接口，即插即用，无需安装任何软件或驱动，便于用户使用任意电脑快捷投屏； 2.低延迟，平均延迟150毫秒；投屏帧速率最大30帧，清晰度最大4K； 3.支持Windows和Mac OS操作系统； 4.传屏的同时可在触控电视上对电脑进行反向控制，实现联动（需接触控线）； ▲5.画面布局：支持四等分、单方全屏布局模式；（提供第三方权威检测机构检测报告为证） ▲6.抗丢包能力：具备先进的网络丢包恢复机制，30%丢包下，图像较流畅，偶有卡顿。（提供第三方权威检测机构检测报告为证） | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 音箱支架 | / | 1.承 重:≥50 Kg 水平角度：180° 垂直角度：0° ~ +30° 材 质：冷轧钢板、钢管 外 观： 黑色 配 件 包：螺丝和工具 适 用 范 围：壁挂音箱 | 副 | 3 |  |  |
| 20 | 机柜2 | / | 1.600*600*2000mm网络机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 音响线 | / | 1.2*1.5护套工程音响线 | 米 | 300 |  |  |
| 22 | 音频线 | / | 1.卡侬线、二芯转接头、音频线 | 批 | 1 |  |  |
| 23 | 多媒体盒 | / | 1.媒体地插盒，含HDMI、网线、电源、音频模块 | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 高清线 | / | 1.2.0版本,20米 | 条 | 2 |  |  |
| 25 | 辅材、辅件 | / | 1.网线、水晶头、电源插头、扎带、VGA线、电源线、线管及相关辅材辅件等 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 施工布线 | / | 1.利旧LED屏网络信号线铺设超5类、LED屏电源线铺设、埋管等。注：电源线、信号线铺设指LED配电柜至大屏安装位置(冗余一定长度)；主动力电缆由采购人提供。 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 安装施工 | / | 1.含：布线、安装、调试、系统集成、开槽、埋管、培训、运输、差旅等 | 项 | 1 |  |  |
| 税金（税率 %）（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总额（ 元）（大写 ） |  |  |  |  |  |  |  |